上位机软件使用说明

- 正确选择CAN模块串口通讯的端口号和波特率

- 点击打开串口连接模块

- 点击读取参数按钮，读出当前CAN模块的设置参数，检查和连接的总线参数是否一致

- 如果参数不一致，可以修改CAN速率，帧类型，是否监听总线，如果监听总线，需要设置正确的ID和MASK，如果要监听所有帧，则MASK设置为全0.

- 通过填写CAN命令参数，然后点击生成命令按钮，则按当前设置发送CAN命令到模块，然后发送到CAN总线。

- 通过修改发送数据中的数据，然后点击发送按钮，也可以发送CAN命令，命令有严格的格式限制，每个数据段用空格隔开，只能是一个空格，数据类型STD，EXT标准帧或扩展帧，帧ID，如果是标准帧，则为3位，16进制，如果是扩展帧，则为8位，16进制，数据长度，用2位16进制表示，数据，根据数据长度，每个数据2个字节，中间空格。

- 接收到的数据对应的是发送命令后模块返回的数据。

- 侦听的数据窗口显示的是总线上侦听到的数据，通过点击按钮启动连接和断开连接来启动和停止侦听显示，通过点击清空显示按钮，可以清空侦听的数据，数据超过缓冲区后会自动清空缓冲区。

- 系统预留10个命令按钮，可以填入常用命令，点击按钮后数据会自动填入CAN命令参数空间，点击发送命令按钮即可发送到总线。数据配置文件现在不能支持中文，保存在CANCONFIG.TXT文件中，文件和可执行文件放置同一个目录，最多10行，否则会造成软件溢出，每行11列，分别为按钮名称，ID号，数据个数，数据1-8，每列用空格隔开，最后一列用回车切换到下一行。

CAN模块使用说明

- CAN模块分为USB转CAN和RS232转CAN，USB转CAN不需外部供电，RS232转CAN可9—30V供电，或5V供电，分别为两个电源输入端口，RS232为数据通讯口，如果需要使用485通讯，需要外接232转485模块，同时如果需要模块发送命令的情况下，需要关闭模块的监听功能，否则会引起冲突，或者只能用于监听功能。

- 模块可设置的参数

- 串口波特率，CAN口速率，帧类型，是否监听，监听ID，监听掩码MASK。

- 设置方法可以使用单独的命令或整体命令，所有命令以回车换行为结尾

- AT+BAUD=* 其中*号为10进制的波特率对应数字，0-11分别对应"1200""2400","4800","9600","14400","19200","38400","56000","57600","115200","128000","256000"，设置完成后模块返回设置结果

AT+BAUD？查询模块的串口波特率，模块返回设置结果

AT+CANMODE=* 其中*号为10进制的工作模式对应数字，0为STD标准帧，１为EXT扩展帧，设置完成后模块返回设置结果

AT+CANMODE？查询模块的工作模式，模块返回设置结果

AT+CANMONITOR=* 其中*号为10进制的侦听模式对应数字，0为NO不侦听，１为YES侦听，设置完成后模块返回设置结果

AT+ CANMONITOR？查询模块的侦听工作模式，模块返回设置结果

AT+CANRATE=* 其中*号为10进制的CAN通讯速率对应数字，0-41分别对应"1000"，"2000","3000","4000","5000","6000","7000","8000","9000","10000","12000","15000","16000","18000","20000","24000","25000","30000","32000","36000","40000","50000","60000","80000","90000","100000","125000","150000","200000","250000","300000","400000","450000","480000","500000","600000","720000","750000","800000","900000","1000000"，设置完成后模块返回设置结果

AT+ CANRATE？查询模块的CAN通讯速率，模块返回设置结果

AT+CANID=* 其中*号为8位16进制的ID值，为STD标准帧时使用的是最后3位，为EXT扩展帧时使用的是8位，设置完成后模块返回设置结果

AT+ CANID？查询模块的ID配置，模块返回设置结果

AT+CANMASK=* 其中*号为8位16进制的MASK值，为STD标准帧时使用的是最后3位，为EXT扩展帧时使用的是8位，设置完成后模块返回设置结果,全0为，通过所有帧。

AT+ CANMASK？查询模块的ID配置，模块返回设置结果

AT+CANPARA=* 设置CAN通讯相关的参数，其中*号为22个16进制的数字对应数字，分别为工作模式2位，侦听模式2位，CAN通讯速率2位，ID8位，MASK8位，设置完成后模块返回设置结果，参数自动保存。

AT+ PARA？查询模块的CAN通讯相关的参数，模块返回设置结果

AT+CANPARA=* 设置模块通讯相关的所有参数，其中*号为24个16进制的数字对应数字，分别为串口波特率2位，工作模式2位，侦听模式2位，CAN通讯速率2位，ID8位，MASK8位，设置完成后模块返回设置结果，参数自动保存。

AT+ PARA？查询模块通讯相关的所有参数，模块返回设置结果

AT+ SAVE保存模块通讯相关的所有参数，以上的所有设置命令，只有AT+CANPARA，和AT+PARA设置的参数能自动保存，其他设置参数命令均不自动保存，需要调用此命令，参数才可以保存，模块返回设置结果

AT+ DEFAULT保存模块通讯相关的所有默认参数，分别为串口波特率参数3，波特率9600，工作模式参数1，EXT扩展帧通讯模式，侦听模式参数1，启动侦听，CAN通讯速率参数26，CAN通讯速率125000，ID8位，00000000，MASK8位，00000000可监听所有帧。

AT+ CONFIG？查询模块当前的所有参数，模块返回设置结果

STD+3位帧ID+2位数据个数+2位数据0+2位数据1+2位数据2+2位数据3+2位数据4+2位数据5+2位数据6+2位数据7，为发送标准帧数据模式。

STD+8位帧ID+2位数据个数+2位数据0+2位数据1+2位数据2+2位数据3+2位数据4+2位数据5+2位数据6+2位数据7，为发送标准帧数据模式。

如有疑问拨打电话13381072141，或发送邮件dengzhida@sina.com,邓先生